Oznaczenie : AO-JBK-381-7/2011
załącznik nr 4 do SIWZ
Oznaczenie : AO-JBK-381-7/2011
załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE 1 – Dostawa serwera……………………………………………………….1 szt.
1. Obudowa
RACK – możliwość montażu do 8 dysków 3.5” Hot Plug
2. Procesory
co najmniej 2
3. Procesor powinien oferować sprzętowe wsparcie do wirtualizacji oraz osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 7 953 dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 
4. Cache
min. 12 MB
5. RAM
min. 32 GB
6. HDD
min 2 dyski min 146 GB 15k, 3.5” Hot Plug – w RAID 1
7. HDD2
min. 4 dyski 2 TB SAS 6 Gb/s 7.2k obr/min 3.5” Hot Plug RAID 5
8. Napęd CD/DVD
USB DVD+/-RW ROM Drive Sata
9. Zasilacze
min 2 redundantne zasilacze min.750W, Hot Plug
10. Zawartość zestawu
szyny do montażu w szafie RACK i zarządzania kablami
11. Gwarancja
min. 36 miesięcy NBD
ZADANIE 2 – Dostawa komputerów z oprogramowaniem systemowym…………10 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1.
	Typ
	Komputer stacjonarny

	2
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany do zadań wymagających zwiększonej wydajności (obliczenia, maszyny wirtualne do celów testowych, itp.)

	3.
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 9000 dostępny na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
oraz oferować sprzętowe wsparcie do wirtualizacji

	4.
	Pamięć operacyjna RAM
	8 GB (2x4096MB) możliwość rozbudowy do min 16GB, co najmniej dwa sloty wolne

	5.
	Parametry pamięci masowej
	Min. 320 GB SATAII

	6.
	Wydajność grafiki
	Grafika powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode

	7.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

	8.
	Obudowa
	· Typu Small Form Factor;
· Czujnik otwarcia obudowy;
· Demontaż kart rozszerzeń i napędów bez użycia narzędzi;
· Otwierana bez konieczności użycia narzędzi.

	9.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany Windows 7 Professional PL wersja 64-bitowa + nośnik. Możliwość downgrade’u do Microsoft Windows XP Professional

	10
	BIOS
	· Możliwość, odczytania z poziomu BIOS informacji o: 
wersji BIOS, 
nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, 
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego,
rodzajach napędów optycznych,
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
kontrolerze audio.
· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego za pomocą dwóch różnych haseł (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej 
z zewnętrznych urządzeń.
· Możliwość blokowania/odblokowywania slotów magistrali PCI, 
z poziomu BIOS .
· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS.
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość niezależnego wyłączania portów USB znajdujących się z przodu obudowy lub z tyłu.


	11
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), 
w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0.
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov 

	12
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynoszącą maksymalnie 28 dB (załączyć oświadczenie Wykonawcy).

	13
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy z warunkami gwarancji producenta.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

	14
	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link do strony.

	15
	Wymagania dodatkowe
	Minimum 3 porty USB, wejście na słuchawki i mikrofon z przodu obudowy., z tyłu minimum:
· 5 x USB
· 1 x VGA
· 1 x DVI
· 1 x RJ45
· 1 x RS232


ZADANIE 3 
Dostawa switchy 48-portowych 
…………………………………………………2 szt.
1. Urządzenie powinno posiadać co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT, w tym minimum cztery porty  z możliwością zastąpienia modułami miniGBIC SFP w standardzie 1000BASE-SX, 1000BASE‑ZX, 1000BASE LX/LH.
2. Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID.
3. Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 128 MB pamięci DRAM.
4. Urządzenie powinno obsłużyć min. 8000 MAC adresów.
5. Urządzenie powinno posiadać wydajność (switching) co najmniej 176 Gbps oraz przepustowość co najmniej 88 Mpps dla pakietów 64 bajtowych.
6. Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych co najmniej zgodnie ze standardami:
a. IEEE 802.1x
b. IEEE 802.1s
c. IEEE 802.1w
d. IEEE 802.3x 
e. IEEE 802.3ad
f. IEEE 802.1D
g. IEEE 802.1p
h. IEEE 802.1Q
i. IEEE 802.3 10BASE-T
j. IEEE 802.3u 100BASE-TX
k. IEEE 802.3ab 1000BASE-T
7. Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
a. obsługa co najmniej czterech kolejek na port,
b. mechanizm zapewnienia jakości usługi QoS,
c. możliwość ograniczenia pasma dostępnego na port.
8. Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
a. możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3
b. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+,
c. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe,
9. Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3.
10. Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP.
11. Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez producenta.
12. Urządzenie powinno obsługiwać tzw. Jumbo Frames.
13. Urządzenie powinno być dostarczone wraz z elementami pozwalającymi na zamontowanie go w szafie 19”.
14. Powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU.
15. Zasilanie w standardzie EURO
min. 230V 50 Hz
Dostawa modułów SFP do dostarczonego switcha …………………………………..4 szt. 
1. moduł
GBIC SFP kompatybilny z dostarczanym switchem
2. medium 
światłowód multimodowy 50/125 μm 
3. światło
850 nm
4. standard 
1000BASE-SX
5. gwarancja 
24 miesiące
Dostawa modułów SFP do switcha 3CR17662-91 
........................................................4 szt.
1. moduł GBIC SFP 
kompatybilny ze switchem 3CR17662-91
2. medium 
światłowód multimodowy 50/125 μm 
3. światło
850 nm
4. standard 
1000BASE-SX
5. gwarancja 
24 miesiące
ZADANIE 4 
Dostawa przełącznika KVM 
………………………………………………..1 szt. 
1. Urządzenie musi posiadać co najmniej 16 portów do podłączenia serwerów / komputerów.
2. Urządzenie powinno zapewniać co najmniej 1 dostęp lokalny i 2 zdalne przez połączenie TCP IP.
3. Interfejs OSD.
4. Urządzenie musi pozwalać na wybór aktywnego portu za pomocą klawiatury i systemu OSD.
5. Urządzenie musi pozwalać na zdefiniowanie minimum 64 kont użytkowników.
6. Urządzenie musi pozwalać na ustalenie różnych praw dostępu dla administratorów.
7. Urządzenie musi pozwalać na aktualizację oprogramowania urządzenia.
8. Urządzenie musi zapewniać kontrolę przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania z wyjątkiem pobieranego z KVM.
9. Wysokość 1U.
10. Obudowa do montażu w szafie RACK (wraz z kompletem szyn i śrub niezbędnych do takiego montażu).
11. Urządzenie musi zapewnić obsługę wyświetlania do min 1600x1200 dla podłączenia lokalnego i 1280x1024 @ 75 Hz dla dostępu zdalnego.
12. Urządzenie musi zapewnić szyfrowanie zdalnego połączenia co najmniej 128 bit SSL, 3DES i AES.
13. Możliwość podłączenia serwerów / komputerów poprzez złącza:
a. monitory
 D-SUB
b. klawiatura i mysz
USB i PS2
14. Podłączenie lokalnej konsoli poprzez złącza:
a. monitor
 D-SUB
b. klawiatura i mysz
USB i PS2
15. Zasilanie w standardzie EURO
230V 50 Hz
16. Gwarancja minimum 
24 miesiące
Dostawa interfejsów serwera do KVM 
 5 szt.
1. Złącza
a. od strony KVM 
gniazdo RJ45 
b. od strony serwera 
USB typ A i D-SUB 15 męski
2. Medium transmisyjne do KVM 
UTP
3. Kompatybilność z dostarczonym KVM
tak
4. Załączony kabel od serwera
minimum 10 m.

5. Gwarancja minimum 
24 miesiące
Dostawa konsoli LCD do KVM ……………………………………………………….1 szt. 
1. Konsola KVM z panelem LCD musi spełniać następujące wymagania:
a. 1U wysuwana, konstrukcja umożliwiająca montaż w szafie RACK,
b. LCD 17” o maksymalnej rozdzielczości min. 1280x1024,
c. zarządzanie urządzeniem poprzez menu OSD,
d. wybór aktywnego portu za pomocą menu OSD lub skrótu klawiaturowego,
e. wbudowany touchpad, klawiatura,
f. automatyczne wykrywanie komputerów i przełączanie się na aktywne porty,
g. dostęp chroniony hasłem,
h. pełna kompatybilność z serwerami opartymi na Windows, Linux
i. komplet szyn i śrub do montażu w szafie 19”,
j. kabel do podłączenia do KVM
k. Zasilanie w standardzie EURO 230V 50 Hz
l. 24 miesiące gwarancji licząc od dnia odbioru sprzętu przez Zamawiającego.

6
Strona 7 z 7

